Приложение

к Закону Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении изменений и дополнений

в Закон Приднестровской Молдавской Республики

«О промышленной безопасности опасных

производственных объектов»

Приложение

к Закону Приднестровской Молдавской Республики

«О промышленной безопасности

опасных производственных объектов»

КЛАССИФИКАЦИЯ

опасных производственных объектов

1. К категории опасных производственных объектов I класса опасности относятся объекты, на которых:

а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:

1) воспламеняющиеся и горючие вещества – газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 
20 градусов Цельсия или ниже; жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, за исключением:

а) сжиженных газов, масса которых не превышает 10 тонн (хранящихся в сосудах), а также компримированных газов с объемом не более 1 000 м3 (хранящихся в сосудах);

б) жидких нефтепродуктов, хранящихся на автомобильных заправочных станциях и складах;

в) пылеобразующих веществ объектов хранения и переработки растительного сырья;

г) газов, используемых в коммунально-бытовых объектах;

д) газов, используемых в производственных объектах с газоиспользующим оборудованием давлением менее 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением менее 1,6 мегапаскаля;

2) окисляющие вещества – вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции, за исключением сжиженных газов, масса которых не превышает 
5 000 кг (хранящихся в сосудах), а также компримированных газов с объемом не более 1 000 м3 (хранящихся в сосудах);

3) взрывчатые вещества – вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

4) токсичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

а) средняя смертельная доза при введении в желудок – от 15 мг на кг до 200 мг на кг включительно;

б) средняя смертельная доза при нанесении на кожу – от 50 мг на кг до 400 мг на кг включительно;

в) средняя смертельная концентрация в воздухе – от 0,5 мг на л до 2 мг на л включительно;

5) высокотоксичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

а) средняя смертельная доза при введении в желудок – не более 15 мг на кг:

б) средняя смертельная доза при нанесении на кожу – не более 50 мг 
на кг;

в) средняя смертельная концентрация в воздухе – не более 0,5 мг на л;

6) вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, – вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:

а) средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов – не более 10 мг на л;

б) средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафний в течение 48 часов, – не более 10 мг на л;

в) средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов – не более мг на л;

б) используется оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более (за исключением оборудования автозаправочных станций, предназначенных для заправки транспортных средств природным газом) или при температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более;

в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;

г) ведутся горные, геологоразведочные, буровые работы и работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;

д) гидротехнические сооружения гидроэлектростанций.

2. К категории опасных производственных объектов II класса опасности относятся объекты, на которых:

а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:

1) воспламеняющиеся и горючие вещества – газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 
20 градусов Цельсия или ниже; жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а именно:

а) сжиженные газы, масса которых не превышает 10 тонн (хранящиеся в сосудах), а также компримированные газы с объемом до 1 000 м3 (хранящиеся в сосудах);

б) жидкие нефтепродукты, хранящиеся на автомобильных заправочных станциях и складах;

в) газы, используемые в коммунально-бытовых объектах с газоиспользующим оборудованием мощностью свыше 100 кВт;

г) газы, используемые в производственных объектах с газоиспользующим оборудованием давлением менее 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением менее 1,6 мегапаскаля;

2) окисляющие вещества – вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции, а именно: сжиженные газы, масса которых составляет от 500 кг до 5 000 кг (хранящиеся в сосудах), а также компримированные газы с объемом 
от 100 м3 до 1 000 м3 (хранящиеся в сосудах);

3) пылеобразующие вещества объектов хранения и переработки растительного сырья;

б) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля при температуре нагрева воды более 
115 градусов Цельсия, за исключением:

1) сосудов I группы, работающих при температуре стенки не выше 
200 градусов Цельсия, у которых произведение давления в MПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (л) не превышает 0,05 (500);

2) сосудов II, III, IV групп, работающих при температуре не выше 
200 градусов Цельсия, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (л) не превышает 1,0 (10 000);

в) эксплуатируются грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, за исключением грузоподъемных кранов с грузоподъемностью до 5 тонн, лифтов грузовых малых.

3. К категории опасных производственных объектов III класса опасности относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:

а) воспламеняющиеся и горючие вещества – газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 
20 градусов Цельсия или ниже;

б) жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а именно газы, используемые в коммунально-бытовых объектах с газоиспользующим оборудованием мощностью от 50 до 100 кВт включительно.

Примечание.

Количественные критерии по каждому конкретному веществу или группе веществ и классификация веществ устанавливаются нормативными правовыми актами, издаваемыми в соответствии с настоящим Законом.